| Катушка зажигания Б 114Б | Технические данные: Напряжение питания; 12 В. Рабочие температуры; -40°C...85°C. Вес; 1000 г. Специальные данные Маслонаполненная конструкция; Разомкнутая магнитная цепь; Используется в контактно-транзисторной системе зажигания; Применяется для двигателей ЗИЛ-130, ЗМЗ 53 и модификаций УЗАМ 3317 Характеристики; Единицы измерений. Ток первичной обмотки; А; 7,5. Вторичное напряжение на первичном токе 7,5 А и. шунтирующей нагрузке 50 пФ; кВ; 28. Вторичное напряжение на первичном токе 7,5 А и. шунтирующей нагрузке 50 пФ + 1 МОм; кВ; 25. Длительность искрового разряда; мс; 2,3. Энергия искрового разряда; мДж; 55. |
| --- | --- |
| Катушка зажигания Б 115В | Технические данные: Напряжение питания; 12 В. Рабочие температуры; -40°C...80°C. Вес; 860 г. Специальные данные Маслонаполненная конструкция; Разомкнутая магнитная цепь; Используется в классической схеме зажигания; Применяется для двигателей УЗАМ, МеМЗ Характеристики; Единицы измерений. Сопротивление первичной обмотки. без добавочного сопротивления; Ом; 1,65. Индуктивность первичной обмотки; мГн; 7,5. Добавочное сопротивление; Ом; 0,95. Длительность искрового разряда; мс; 1,6. Ток искрового разряда; мА; 38. Энергия искрового разряда; мДж; 25. |
| Катушка зажигания Б 116 | Технические данные: Напряжение питания; 12 В. Рабочие температуры; -50°C...70°C. Вес; 1000 г. Специальные данные Маслонаполненная конструкция; Разомкнутая магнитная цепь; Используется в бесконтактной системе зажигания с индуктивным датчиком Характеристики; Единицы измерений. Сопротивление первичной обмотки; Ом; 0,6. Индуктивность первичной обмотки; мГн; 3,8. Длительность искрового разряда. (искровой промежуток 7 мм); мс; 2,6. Ток искрового разряда; мА; 27. Энергия искрового разряда; мДж; 20. |
| Катушка зажигания Б 117А | Технические данные: Напряжение питания; 12 В. Рабочие температуры; -40°C...100°C. Вес; 800 г. Специальные данные Маслонаполненная конструкция; Разомкнутая магнитная цепь; Используется в классической схеме зажигания; Применяется для двигателей ВАЗ-1200, -1300, - 1500, - 1600 Характеристики; Единицы измерений. Сопротивление первичной обмотки; Ом; 3,1. Индуктивность первичной обмотки; мГн; 12,4. Длительность искрового разряда; мс; 1,5. Ток искрового разряда; мА; 30. Энергия искрового разряда; мДж; 20. |
| Катушка зажигания Б 118 | Технические данные: Напряжение питания; 12 В. Рабочие температуры; -50°C...80°C. Вес; 1150 г. Специальные данные Маслонаполненная конструкция; Разомкнутая магнитная цепь; Экранированное исполнение; Используется в бесконтактной системе зажигания с магнитоэлектрическим датчиком для специальных автомобилей Характеристики; Единицы измерений. Сопротивление первичной обмотки; Ом; 0,8. Индуктивность первичной обмотки; мГн; 5,5. Ток искрового разряда; мА; 38. Энергия искрового разряда; мДж; 25. |
| Катушка зажигания 27.3705 | Технические данные: Напряжение питания; 12 В. Рабочие температуры; -40°C...85°C. Вес; 860 г. Специальные данные Маслонаполненная конструкция; Разомкнутая магнитная цепь; Используется в бесконтактной системе зажигания с ограничением тока первичной цепи; Применяется на двигателях ВАЗ, МеМЗ с бесконтактной системой зажигания (датчик Холла) Характеристики; Единицы измерений. Сопротивление первичной обмотки; Ом; 0,4. Индуктивность первичной обмотки; мГн; 3,9. Время нарастания первичного тока от 0 до 7,5 А; мс; 8. Время нарастания вторичного напряжения от 2 до 20 кВ; мкс; 40. Вторичное напряжение при токе ограничения 7,5 А (не менее); кВ; 29,5. Вторичное напряжение при шунтирующих нагрузках. 50 пФ + 1 Мом (не менее); кВ; 25. Длительность искрового разряда; мс; 2,2. Энергия искрового разряда; мДж; 50. |

| Катушка зажигания 4412.3705 | Технические данные: Напряжение питания; 12 В. Рабочие температуры; -40°C...100°C. Вес; 400 г. Специальные данные Замкнутая магнитная цепь; Используется в системе зажигания с накоплением энергии в индуктивности и ограничением тока первичной цепи; Обмотки изолированы эпоксидным компаундом; Предназначена для использования на автомобилях ГАЗ и УАЗ с двигателями ЗМЗ-406, ВАЗ-1111 и на снегоходах Характеристики; Единицы измерений. Сопротивление первичной обмотки; Ом; 0,4. Индуктивность первичной обмотки; мГн; 3,0. Время нарастания первичного тока от 0 до 6 А; мс; 2,1. Время нарастания вторичного напряжения от 2 до 20 кВ. (не менее); В/мкс; 600. Вторичное напряжение при первичном токе 7,5 А. и шунтирующих нагрузках 50 пФ + 1МОм; кВ; 24. Длительность искрового разряда; мс; 2,2. Энергия искрового разряда; мДж; 50. |
| --- | --- |
| Катушка зажигания 3012.3705 | Технические данные: Напряжение питания; 12 В. Рабочие температуры; -40°C...120°C. Вес; 650 г. Специальные данные Замкнутая магнитная цепь; Используется в системе зажигания с накоплением энергии в индуктивности и ограничением тока первичной цепи; Обмотки изолированы эпоксидным компаундом; Применяется на автомобилях Волга-3110, Газель, Ока Характеристики; Единицы измерений. Сопротивление первичной обмотки; Ом; 0,35. Индуктивность первичной обмотки; мГн; 3,0. Время нарастания первичного тока от 0 до 6 А (не более); мс; 2,1. Время нарастания вторичного напряжения от 2 до 20 кВ. (не более); мкс; 30. Вторичное напряжение и шунтирующих нагрузках. 50 пФ + 1МОм (не менее); кВ; 24. Длительность искрового разряда; мс; 2,2. Энергия искрового разряда; мДж; 50. |
| Катушка зажигания 4601.3705 | Технические данные: Напряжение питания; 12 В. Рабочие температуры; -40°C...140°C. Вес; 750 г. Специальные данные Две двухвыводные катушки зажигания, изолированные эпоксидным компаундом в едином корпусе; Используется в системе зажигания с накоплением энергии в индуктивности и ограничением тока первичной цепи; Применяется на двигателях ВАЗ с комплексной системой управления впрыском и зажиганием Характеристики; Единицы измерений. Ток первичной обмотки; А; 8,5. Время нарастания вторичного напряжения от 2 до 15 кВ; мкс; 13. Вторичное напряжение при токе 7,5 А в первичной цепи и. шунтирующей нагрузке 100 Мом + 50 пФ (не менее); кВ; 37. Вторичное напряжение при токе 7,5 А в первичной цепи и. шунтирующей нагрузке 1 Мом + 50 пФ (не менее); кВ; 27. Длительность искрового разряда; мс; 1,0…1,5. Энергия искрового разряда; мДж; 45. |
| Катушка зажигания 3032.3705 | Технические данные: Напряжение питания; 12 В. Рабочие температуры; -40°C...120°C. Вес; 650 г. Специальные данные Замкнутая магнитная цепь; Используется в системе зажигания с накоплением энергии в индуктивности и ограничением тока первичной цепи; Обмотки изолированы эпоксидным компаундом; Применяется на автомобилях ГАЗ с комплексной системной управления впрыском и зажиганием Характеристики; Единицы измерений. Сопротивление первичной обмотки; Ом; 0,35. Индуктивность первичной обмотки; мГн; 3,0. Время нарастания первичного тока от 0 до 6 А (не более); мс; 2,1. Время нарастания вторичного напряжения от 2 до 20 кВ. (не более); мкс; 30. Вторичное напряжение и шунтирующих нагрузках. 50 пФ + 1МОм (не менее); кВ; 24. Длительность искрового разряда; мс; 2,2. Энергия искрового разряда; мДж; 50. |
| Катушка зажигания 3122.3705 | Технические данные: Напряжение питания; 12 В. Рабочие температуры; -40°C...85°C. Вес; 630 г. Специальные данные Замкнутая магнитная цепи; Используется в системе зажигания с накоплением энергии в индуктивноси и ограничением тока первичной цепи; Обмотки изолированы эпоксидным компаундом; Применяется на автомобилях Таврия Характеристики; Единицы измерений. Сопротивление первичной обмотки; Ом; 0,39. Индуктивность первичной обмотки; мГн; 2.8. Время нарастания первичного тока от 0 до 6 А (не менее); мс; 2,0. Время нарастания вторичного напряжения от 2 до 20 кВ. (не более); мкс; 30. Вторичное напряжение при токе ограничения 7,5 А (не менее); кВ; 28. Вторичное напряжение при шунтирующих. нагрузках 50 пФ + 1МОм (не менее); кВ; 24. Длительность искрового разряда; мс; 2,2. Энергия искрового разряда; мДж; 50. |
| Модуль зажигания 42.3705 | Технические данные: Напряжение питания; 12 В. Рабочие температуры; -40°C...125°C. Вес; 1300 г. Специальные данные Две двухвыводные катушки зажигания, изолированные эпоксидным компаундом, с коммутатором в едином корпусе; Используется в системе зажигания с накоплением энергии в индуктивности и ограничением тока первичной цепи; Применяется для автомобилей ВАЗ с впрыском топлива Характеристики; Единицы измерений. Ток первичной обмотки; А; 6,4. Время нарастания вторичного напряжения от 5 до 20 кВ; мкс; 30. Вторичное напряжение при первичном токе 6,4 А и. шунтирующей нагрузке 50 пФ; кВ; 28. Вторичное напряжение при первичном токе 6,4 А и. шунтирующей нагрузке 50 пФ + 1 МОм (более); кВ; 22. Длительность искрового разряда (более); мс; 1,5. Энергия искрового разряда (более); мДж; 50. |
| Датчик-распределитель 5301.3706 | Технические данные: Напряжение питания; 12 В. Рабочие температуры; -40°C...100°C. Вес; 860 г. Материал высоковольтных деталей; термопласт ПБТ. Помехоподавительное устройство; резистор на бегунке. Привод; плавающая муфта. Низковольтный разъем; колодка блочная. Датчик на эффекте Холла; +. Регулирование момента зажигания; центробежный и вакуумный автоматы. Специальные данные Используется в бесконтактной системе зажигания (Датчик Холла); Применяется на двигателях МеМЗ-245 и модификациях Характеристики; Единицы измерений. Максимальные обороты; 1/мин; 3500. Начало работы центробежного автомата; 1/мин; 250. Максимальный угол центробежного автомата при частоте. вращения валика распределителя 2500 1/мин; градус; 13,5. Начало работы вакуумного регулятора; мм. рт. ст.; 60. Максимальный угол вакуумного регулятора; градус; 7,5. |
| Распределитель зажигания 30.3706 | Технические данные: Напряжение питания; 12 В. Рабочие температуры; -40°C...100°C. Вес; 1055 г. Материал высоковольтных деталей; термопласт ПБТ. Помехоподавительное устройство; резистор на бегунке. Привод; шлицевой. Низковольтный разъем; штекер или гибкий провод. Угол замкнутого состояния контактов; 50 +- 3 град. Регулирование момента зажигания; центробежный и вакуумный автоматы. Специальные данные Используется в контактной системе зажигания; Применяется с катушкой кажигания Б117 А для заднеприводных автомобилей ВАЗ (с рабочим объемом двигателя 1500-1600 см3) Характеристики; Единицы измерений. Максимальные обороты; 1/мин; 3500. Начало работы центробежного автомата; 1/мин; 400. Максимальный угол центробежного автомата при частоте. вращения валика распределителя 2600 1/мин; градус; 15,5. Начало работы вакуумного регулятора; мм. рт. ст.; 85. Максимальный угол вакуумного регулятора; градус; 6. |
| Датчик-распределитель 3810.3706 | Технические данные: Напряжение питания; 12 В. Рабочие температуры; -40°C...100°C. Вес; 1055 г. Материал высоковольтных деталей; термопласт ПБТ. Помехоподавительное устройство; резистор в бегунке. Привод; шлицевой. Низковольтный разъем; колодка блочная. Датчик на эффекте Холла; +. Регулирование момента зажигания; центробежный и вакуумный автоматы. Специальные данные Применяется в бесконтактной системе зажигания (датчик Холла); Прмиеняется в комплекте с катушкой зажигания Б117А для автомобиля ВАЗ 2121 (с рабочим объемом двигателя 1700 куб см); Характеристики; Единицы измерений. Максимальные обороты; 1/мин; 3500. Начало работы центробежного автомата; 1/мин; 500. Максимальный угол центробежного автомата при частоте. вращения валика распределителя 2500 1/мин; градус; 11,5. Начало работы вакуумного регулятора; мм. рт. ст.; 90. Максимальный угол вакуумного регулятора; градус; 9. |
| Распределитель зажигания 4701.3706 | Технические данные: Напряжение питания; 12 В. Рабочие температуры; -40°C...100°C. Вес; 850 г. Материал высоковольтных деталей; фенопласт. Помехоподавительное устройство; резистивный контактный жлемент в крышке. Привод; плавающая муфта. Низковольтный разъем; жесткий вывод М4. Угол замкнутого состояния контактов; 50 +- 2,5 град. Регулирование момента зажигания; центробежный и вакуумный автоматы. Специальные данные Используется в контакнтной системе зажигания; Применяется в комплекте с катушкой зажигания Б 115В для двигателей УЗАМ 331, УЗАМ 3317; Характеристики; Единицы измерений. Максимальные обороты; 1/мин; 3500. Начало работы центробежного автомата; 1/мин; 450. Максимальный угол центробежного автомата при частоте. вращения валика распределителя 2700 1/мин; градус; 13. Начало работы вакуумного регулятора; мм. рт. ст.; 70. Максимальный угол вакуумного регулятора; градус; 9.75. |
| Распределитель зажигания 40.3706 | Технические данные: Напряжение питания; 12 В. Рабочие температуры; -40°C...100°C. Вес; 960 г. Материал высоковольтных деталей; термопласт ПБТ. Помехоподавительное устройство; резистор в бегунке. Привод; плавающая муфта. Низковольтный разъем; колодка блочная. Датчик на эффекте Холла; +. Регулирование момента зажигания; центробежный и вакуумный автоматы. Специальные данные Используется в бесконтактной системе зажигания (датчик Холла); Применяется в двигателях ВАЗ (с рабочим объемом двигателя 1300-1500 куб. см) Характеристики; Единицы измерений. Максимальные обороты; 1/мин; 3500. Начало работы центробежного автомата; 1/мин; 500. Максимальный угол центробежного автомата при частоте. вращения валика распределителя 2800 1/мин; градус; 12. Начало работы вакуумного регулятора; мм. рт. ст.; 100. Максимальный угол вакуумного регулятора; градус; 7. |
| Распределитель зажигания Р147-А | Технические данные: Напряжение питания; 12 В. Рабочие температуры; -40°C...100°C. Вес; 850 г. Материал высоковольтных деталей; фенопласт. Помехоподавительное устройство; резистивный контактный элемент в крышке. Привод; плавающая муфта. Низковольтный разъем; жесткий вывод М4. Угол замкнутого состояния контактов; 50 +- 2,5 град. Регулирование момента зажигания; центробежный и вакуумный автоматы. Специальные данные Используется в бесконтактной системе зажигания; Применяется в комплекте с катушкой зажигания Б185В для автомобилей Москвич 2140, ИЖ и модификаций; Характеристики; Единицы измерений. Максимальные обороты; 1/мин; 3500. Начало работы центробежного автомата; 1/мин; 400. Максимальный угол центробежного автомата при частоте. вращения валика распределителя 2800 1/мин; градус; 14,5. Начало работы вакуумного регулятора; мм. рт. ст.; 60. Максимальный угол вакуумного регулятора; градус; 10,5. |
| Датчик момента искрообразования 5520.3706 | Технические данные: Напряжение питания; 12 В. Рабочие температуры; -40°C...100°C. Вес; 740 г. Привод; плавающая муфта. Низковольтный разъем; колодка блочная. Датчик на эффекте Холла; +. Регулирование момента зажигания; центробежный и вакуумный автоматы. Специальные данные Используется в системе зажигания с низковольстным распределением энергии; Применяется на двигателях ВАЗ-1111 и модификациях; Характеристики; Единицы измерений. Максимальные обороты; 1/мин; 3500. Начало работы центробежного автомата; 1/мин; 850. Максимальный угол центробежного автомата при частоте. вращения валика распределителя 2700 1/мин; градус; 12. Начало работы вакуумного регулятора; мм. рт. ст.; 60. Максимальный угол вакуумного регулятора; градус; 10. |
| Распределитель зажигания 4651.3706 | Технические данные: Напряжение питания; 12 В. Рабочие температуры; -40°C...80°C. Вес; 1710 г. Материал высоковольтных деталей; фенопласт. Привод; шип. Низковольтный разъем; жесткий вывод М4. Регулирование момента зажигания; центробежный и вакуумный автоматы. Специальные данные Используется в контактно-транзисторной системе зажигания; Применяется двигателях ЗИЛ 431410 и его модификациях Характеристики; Единицы измерений. Максимальные обороты; 1/мин; 2000. Начало работы центробежного автомата; 1/мин; 500. Максимальный угол центробежного автомата при частоте. вращения валика распределителя 1700 1/мин; градус; 9. Начало работы вакуумного регулятора; мм. рт. ст.; 100. Максимальный угол вакуумного регулятора; градус; 8. |
| Датчик-распределитель 6801.3706 | Технические данные: Напряжение питания; 12 В. Рабочие температуры; -40°C...80°C. Вес; 1700 г. Помехоподавительное устройство; резистор в бегунке. Привод; шип. Низковольтный разъем; колодка блочная. Датчик на эффекте Холла; +. Регулирование момента зажигания; центробежный и вакуумный автоматы. Специальные данные Используется в бесконтактной системе зажигания (датчик Холла); Применяется на двигателях ЗИЛ 431410 и модификациях; Характеристики; Единицы измерений. Максимальные обороты; 1/мин; 2000. Начало работы центробежного автомата; 1/мин; 500. Максимальный угол центробежного автомата при частоте. вращения валика распределителя 1700 1/мин; градус; 9. Начало работы вакуумного регулятора; мм. рт. ст.; 100. Максимальный угол вакуумного регулятора; градус; 8. |
| Датчик-распределитель 67.3706 | Технические данные: Напряжение питания; 12 В. Рабочие температуры; -40°C...80°C. Вес; 2600 г. Материал высоковольтных деталей; термопласт ПБТ. Привод; шип. Низковольтный разъем; многоконтактный штепсельный разъем. Датчик на эффекте Холла; Экранированный. Регулирование момента зажигания; центробежный и вакуумный автоматы. Специальные данные Применяется в бесконтактной системе зажигания; Применяется на легковых автомобилях ЗИЛ VIP класса Характеристики; Единицы измерений. Максимальные обороты; 1/мин; 2600. Начало работы центробежного автомата; 1/мин; 300. Максимальный угол центробежного автомата при частоте. вращения валика распределителя 2000 1/мин; градус; 9,5. Начало работы вакуумного регулятора; мм. рт. ст.; 175. Максимальный угол вакуумного регулятора; градус; 8,5. |
| Датчик-распределитель 5406.3706 | Технические данные: Напряжение питания; 12 В. Рабочие температуры; -40°C...80°C. Вес; 930 г. Материал высоковольтных деталей; термопласт ПБТ. Помехоподавительное устройство; резистор в бегунке. Привод; плавающая муфта. Низковольтный разъем; колодка блочная. Датчик на эффекте Холла; +. Регулирование момента зажигания; центробежный и вакуумный автоматы. Специальные данные Используется в бесконтактной системе зажигания (датчик Холла); Применяется в двигателях УЗАМ-331, УЗАМ-3317 и модификциях Характеристики; Единицы измерений. Максимальные обороты; 1/мин; 3500. Начало работы центробежного автомата; 1/мин; 700. Максимальный угол центробежного автомата при частоте. вращения валика распределителя 2700 1/мин; градус; 13. Начало работы вакуумного регулятора; мм. рт. ст.; 70. Максимальный угол вакуумного регулятора; градус; 9,5. |
| Датчик-распределитель 38.3706-01 | Технические данные: Напряжение питания; 12 В. Рабочие температуры; -40°C...100°C. Вес; 1060 г. Материал высоковольтных деталей; термопласт ПБТ. Помехоподавительное устройство; резистор в бегунке. Привод; шлицевой. Низковольтный разъем; колодка блочная. Датчик на эффекте Холла; +. Регулирование момента зажигания; центробежный и вакуумный автоматы. Специальные данные Используется бесконтактной системе зажигания (датчик Холла); Применяется в комплекте с катушкой зажигания 27.3706 и коммутатором электронным76.3734 для заднеприводных автомобилей ВАЗ (с рабочим объемом двигателя 1500-1600 куб см) Характеристики; Единицы измерений. Максимальные обороты; 1/мин; 3000. Начало работы центробежного автомата; 1/мин; 400. Максимальный угол центробежного автомата при частоте. вращения валика распределителя 1700 1/мин; градус; 15,5. Начало работы вакуумного регулятора; мм. рт. ст.; 85. Максимальный угол вакуумного регулятора; градус; 6. |
| Датчик-распределитель 5416.3706 | Технические данные: Напряжение питания; 12 В. Рабочие температуры; -40°C...80°C. Вес; 1100 г. Материал высоковольтных деталей; термопласт ПБТ. Помехоподавительное устройство; резистор в бегунке. Привод; плавающая муфта. Низковольтный разъем; колодка блочная. Датчик на эффекте Холла; +. Регулирование момента зажигания; центробежный и вакуумный автоматы. Специальные данные Используется в бесконтактной системе зажигания (датчик Холла); Применяется в двигателях ЗМЗ-402 и модификациях Характеристики; Единицы измерений. Максимальные обороты; 1/мин; 2700. Начало работы центробежного автомата; 1/мин; 200. Максимальный угол центробежного автомата при частоте. вращения валика распределителя 2000 1/мин; градус; 16. Начало работы вакуумного регулятора; мм. рт. ст.; 60. Максимальный угол вакуумного регулятора; градус; 9. |
| Коммутатор электронный 76.3734 | Технические данные: Напряжение питания; 6...16 В. Рабочие температуры; -40°C...110°C. Вес; 250 г. Ток разрыва; 7,5 А. Напряжение ограничения; 400 В. Специальные данные Используется в бесконтактной системе зажигания двигателей внутреннего сгорания (с датчиком Холла); Имеет мощный выходной транзистор Дарлингтона; Имеет интегральную схему для регулирования тока разрыва; Выпускается по лицензии фирмы VALEO (Франция) Характеристики; Контакты разъема. Катушка зажигания; 1. Общий (масса); 2. «-» датчика; 3. «+» 12 В; 4. «+» датчика; 5. Вход датчика; 6. Управление карбюратором; 7. |
| Контроллер системы управления двигателем 261.3763 | Технические данные: Напряжение питания………………………...; 12 В. Рабочие температуры………………………..; -40°C...70°C. Вес…………………………………………….; 1100 г. Специальные данные Используется в комплексной системе управления распределительным впрыском и зажиганием 4-х цилиндровых ДВС ВАЗ-2110, ВАЩ-2111, ВАЗ-2112 для выполнения норм токсичности ЕВРО-2; управление реле бензонасоса; управление подачей воздуха; управление впрыском топлива; управление зажиганием с коррекцией по детонации; управление реле вентилятора системы охлаждения; диагностика неисправности системы; обеспечение аварийного режима работы двигателя при выходе из строя датчиков; имеет 8-разрядный процессор; имеет флеш-память емкостью 1Мb имеет 55-контактный разъем фирмы АМР Характеристики; Единицы измерений. Величина тока разрыва драйверов управления зажиганием; А; 7,5. Максимальная фаза впрыска; град(к.в.); 714. Максимальный угол опережения зажигания; град(к.в.); 60. Ток потребления при напряжении питания 13,5 В; А; 0,4 max. |
| Свечной наконечник 50.3707200 | Технические данные: Электрическое сопротивление……………..; 5600 Ом. Рабочие температуры……………………….; -40°C...140°C. Вес……………………………………………; 30,3 г. Присоединительный элемент со стороны свечи………………………………………….; гнездо под М4. Присоединительный элемент со стороны провода………………………………………; гнездо под пружинный наконечник. Материал корпуса…………………………...; термоплат ПБТ. Специальные данные Неэкранированное исполнение; Используется для подавления радиопомех, создаваемых системой зажигания двигателей внутреннего сгорания ЗМЗ-402 |
| Свечной наконечник экранированный 3509.3707200 | Технические данные: Электрическое сопротивление……………..; 5600 Ом. Рабочие температуры……………………….; -60°C...120°C. Вес……………………………………………; 50 г. Присоединительный элемент со стороны свечи………………………………………….; гнездо под М4. Присоединительный элемент со стороны провода………………………………………; гнездо под пружинный наконечник. Материал корпуса…………………………..; термоплат ПБТ. Специальные данные прямой Частично экранированное исполнение Используется для подавления радиопомех, создаваемых системой зажигания ДВС ЗМЗ,ГАЗ, УМЗ,МеМЗ |
| Свечной наконечник СЭ-110 | Технические данные: Электрическое сопротивление……………..; 5600 Ом. Рабочие температуры……………………….; -60°C...120°C. Вес……………………………………………; 42 г. Присоединительный элемент со стороны свечи………………………………………….; гнездо под М4. Присоединительный элемент со стороны провода………………………………………; гнездо под пружинный наконечник. Материал корпуса…………………………...; фенопласт. Специальные данные Прямой Неэкранированное исполнение Используется для подавления радиопомех, создаваемых системой зажигания двигателей внутреннего сгорания |
| Свечной наконечник 48.3707200 | Технические данные: Электрическое сопротивление……………..; 5600 Ом. Рабочие температуры……………………….; -60°C...160°C. Присоединительный элемент со стороны свечи………………………………………….; гнездо под М4. Присоединительный флемент со стороны провода………………………………………; гнездо под пружинный наконечник. Материал корпуса…………………………...; ПЭТФ. Специальные данные Угловой Неэкранированное исполнение Используется для подавления радиопомех, создаваемых системой зажигания двигателей внутреннего сгорания ЗМЗ-406 |
| Датчик положения дроссельной заслонки 42.3855 | Технические данные: Напряжение питания……..; ………………………….5 В. Рабочие температуры……..; ………………………….-40°C...140°C. Вес…………………………; ………………………….30 г. Ток потребления (не более); ………………………….12 мА. Специальные данные Бесконтактный Предназначен для формирования сигнала, углового положения дросельной заслонки при работе в составе системы электронного управления двигателем автомобилей ВАЗ-2110, Самара-2, Калина, Шевроле-Нива |
| Регулятор напряжения с щеткодержателем 791.3702 | Технические данные: Напряжение питания…...; ………………………….14 В. Вес……………………….; ………………………….45 г. Коммутируемый ток……; ………………………….5 А. Напряжение настройки...; ………………………….14,1 +- 0,1 В. Специальные данные Предназначен для автомобилей ВАЗ,ГАЗ, Москвич, ЗАЗ с генераторами 371.3701, 372.3701 и их модификаций |
| Источник напряжения высоковольтный 6522.3734, 6532.3734, 6542,3734 | Технические данные: Рабочие температуры…...; ………………………….-40°C...50°C. Вес………………………..; ………………………….900 г. Номинальное напряжение; ………………………….6522.3734 ...... 12 В ………………………….6532.3734 ...... 6 В ………………………….6542.3734 ...... 24 В. Специальные данные Катушка зажигания и электронная плата в едином корпусе залитые компаундом; Источники предназначены для формирования импульсов высокого напряжения на искровой свече камер сгорания различного рода подогревателей Характеристики; Единицы измерений. Ток потребления (не более). 6522.3734; А; 1. 6532.3734; А; 1,5. 6542.3734; А; 0,5. Частота следования высоковольтных импульсов (не менее); Гц; 20. Вторичное напряжение (не менее); кВ; 20. |